ACP - 10

Filtro ADSL tripolare

Il filtro ADSL HDLS3P2, è un filtro passa basso efficace, compatto, destinato a fornire il servizio dei POT (vecchia linea telefonica normale) ad una linea che utilizza la tecnologia ADSL: tale dispositivo eliminerà l’interferenza del sistema tradizionale, bloccando l’energia ad alta frequenza (20KHz~1.1MHz).

Specifiche:

| Parametri: | Condizioni | MIN | Tip. | MAX | U.M. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtro passa basso |  |  | 3 |  | Pole |
| Impedenza | 300 a 3.4KHz |  | 600 |  | Ohms |
| Insertion loss | 1KHz |  |  | 0.3 | dB |
| Insertion loss distorsion | 200 a 4.0KHz | -1.0 |  | 1.0 | dB |
| Tagli di frequenza | -3 dB |  | 7 |  | KHz |
| Attenuazione | 30KHz | -25 |  |  | dB |
|  | 50KHz | -40 |  |  | dB |
| Delay distorsion | 200 a 4.0KHz |  |  | 200 | us |
| Return loss | 0.3 ~ 0.5KHz | 14-18 |  |  | dB |
|  | 0.5 ~ 2.0KHz | 18 |  |  | dB |
|  | 2.0 ~ 3.4KHz | 18-14 |  |  | dB |
| Longitudinal Balance | 15 ~ 50Hz | 40 |  |  | dB |
|  | 50 ~ 600Hz | 46 |  |  | dB |
|  | 600 ~ 3.4KHz | 52 |  |  | dB |
| Resistenza di CC |  |  |  | 20 | Ohms |
| Resistenza isolamento a terra |  | 10M |  |  | Ohms |
| Capacità di carico corrente CC |  |  |  | 100 | mA |
| Temperatura di funzionamento |  | -10 |  | 70 | °C |
| temperatura immagazzinaggio |  | -15 |  | 80 | °C |
| Umidità |  | 10 |  | 90 | % |
| Limiti di scarico ESD |  | 15K |  |  | VDC |

Caratteristiche:

- Formato compatto

- Tratta tutti i tipi di corrente del ciclo

dei POT da 0mA a 100mA

- Garantisce un isolamento eccellente

tra DSL e POT

- Temperatura di funzionamento da -10

a +70C°

- Aderisce a ITU-T G.992.2 (ADSL

G.Lite)

www.hamletcom.com